Микроконтроллер для СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ

Выполнил Крестьянинов Денис,

МАУДОД ДПШ им. Н. К. Крупской

МОУ №1, кл.9

Руководитель Смолин Н. М.

педагог допобразования

МАУДОД ДПШ им. Н. К. Крупской

Челябинск, 2014 г.

Оглавление.

- Введение.

- Микроконтроллер.

- Автомат световых эффектов.

- Заключение.

- Выводы.

- Литература.

Приложение

- .

- Введение.

1.1  Назначение автоматов световых эффектов
Для оформления танцевальных залов, рекламных щитов и др. где нужен зрительно- световой    эффект,  при этом музыка или реклама просматривается или прослушивается более эффективно. Применяются автоматы световых эффектов (бегущие огни). На их основе получается хорошее украшение для новогодней елки. Во многом при выборе схемы будущей конструкции нужно исходить из того, где и как она будет использоваться.
Автоматы световых эффектов входят в перечень обязательного оборудования для проведения световых шоу. Генерируемые ими световые эффекты отличаются большим разнообразием и служат основой для классификации автоматов. Эффекты могут быть с анимацией или без таковой, статическими или динамическими. В основном автоматы световых эффектов проецируют лучи света в такт музыке. Другие имеют определенный алгоритм, согласно которому происходит смена световых эффектов и характер их проецирования.
К основным техническим параметрам автоматов световых эффектов относятся минимальное входное напряжение, количество производимых эффектов, частотный диапазон. Некоторые агрегаты оснащены функцией изменения скорости переключения текущего эффекта и количество его повторений в зависимости от уровня входного сигнала. Подбор агрегата диктуется в первую очередь эстетическими запросами (то есть базируется на производимых автоматом эффектах), а также особенностями помещения и размером аудитории, технической подготовленностью площадки.
Автоматы световых эффектов нередко имеют сложную конструкцию, требующую специальной техники для управления ими. К ним относятся консоли и контроллеры, пульты управления. Когда есть необходимость в создании особо сложных световых эффектов, могут использоваться также и профессиональные медиасерверы, которые дают возможность визуализировать программирование шоу.
         
         1.2.  Световое оформление рекламных щитов.

Основное освещение в виде бегущих огней по контору - лучше применять автоматы световых эффектов с программой в виде бегущей точки, с количеством каналов не менее 3-х. Эффект нарастания, бегущая тень или перетекания света, лучше применять для выделения отдельных частей. Применение программируемых автоматов световых эффектов . целесообразно, если свет играет главную - несущую роль, выделяя контура, буквы, символы и другие предметы. 

         1.3. Световое оформление в танцевальные залы, дискотеки, кафе.

На дискотеки можно использовать все виды автоматов световых эффектов. Все зависит, на какую нагрузку - световые приборы подключать. Для гирлянд сложенных в линию, можно применить не сложные 3-х канальные, с эффектом движения света. Они дают малую освещенность, но хороший эффект движения и темпа.
Для светильников, составленных в группы: софитов, объёмных щитов - лучше применять  автоматы световых эффектов с большим количеством программ, при этом цветовая картинка более разнообразна и не так быстро надоедает зрительно. 
Для развешенных светильников по залу, лучше применять  автоматы световых эффектов с большим количеством программ, где одновременно включено несколько световых приборов. Это не позволит оставлять весь зал в темноте.
Одновременное использование нескольких автоматов световых эффектов и цветомузыкальных установок позволит получить более динамичную световую картинку.
         1.4.  Некоторые схематические возможности автоматов световых эффектов.
Простые схемы автоматов световых эффектов на микросхеме триггера, соединенные в кольцо, выполнены на TM2, TM5, TM7, TM8, TM9 и регистрах сдвига ИР1, ИР13. Также выполняют простые программы как: бегущий огонь, нарастание и затухание света. Более сложные схемы выполнены на счетчиках и микросхемах РУ2Б, РЕ3, РТ4, РФ2, РФ5 - памяти. Такие схемы имеют большие возможности в управлении и количестве программ.
Схемы можно разделить по числу каналов:

1. Трехканальные:

- на транзисторах; 



Рисунок 2 - Схема трёхканального А.С.Э. на транзисторах.

- на  микросхеме;



Рисунок 3 - Схема трёхканального А.С.Э. на микросхеме.

1.5. Цели и задачи.

Приступая к изготовлению своего автомата световых эффектов, я уже имел опыт работы с микроконтроллерами. К этому времени я изготовил один прибор по описанию журнала «Радио». Поэтому этот автомат световых эффектов я так же решил делать на микроконтроллерах. В этом случае я использовал готовую программу для МК 8535 фирмы Атмега.

Целью работы было изучить возможности МК 8535, а так же других, например, Р1С,  учиться применять его в практических конструкция.

Задача работы: изготовить практическую конструкцию на базе МК, что бы ее можно было использовать как в школе, так и дома.

- Микроконтроллер.

Любая микропроцессорная система состоит из модуля памяти, портов ввода-вывода и процессора.

Память представляет набор ячеек, где может храниться одно число. Обычно каждая ячейка памяти может хранить число, принимающее значение от 0 до 255. Это число равно 2^8=256-1. Микропроцессором называется специальная микросхема для выполнения сложных функций по управлению сложными электронными устройствами. Микропроцессор – самая важная деталь компьютера. Микропроцессорные технологии очень эффективны. Одно и тоже устройство, которое до этого собиралось на дискретных элементах, но собранное сегодня  с применением микропроцессора становится проще, меньше по размерам, не требует регулировки и другое. Микропроцессоры применяются в быту, на производстве, в военном технике и так далее. Микропроцессор насчитывает долгую историю.

Одна микросхема сегодня содержит не только сам процессор, но и сопутствующие ему элементы. Целый компьютер в одной микросхеме. Такую микросхему называют микроконтроллером.

При помощи портов ввода-вывода микроконтроллер может принимать команды от внешней среды и выдавать результаты своей работы. Благодаря портам ввода-вывода  к компьютеру подключаются  клавиатура, мышь, дисководы и другое.

Процессор предназначен для выполнения различных операций с числами. Последовательность выполнения этих операций называется программой. Каждая операция кодируется в виде числа и записывается в память. Такие числа называются данными. Процессором можно называть числовой автомат, который выполняет определенный набор операций с числами.

Я начал изучать программирование микроконтроллеров с выполнения лабораторных работ на учебном стенде, который изготовлен при ЮУрГУ.

Освоил несколько простых приемов, я смог написать для микроконтроллера самую простую программу для имитации светофора. Для этого я использовал пустой цикл, во время которого микроконтроллер ничего не делает. Этот период принят за паузу, когда состояние выходов у микроконтроллера не изменяется. Повторение этих пустых циклов  определяет длительность сигнала на выходе, где включен светодиод. Таких светодиодов всего три как у светофора. Это самое простое средство для реализации задержки  времени (в программу вводится цикл с пустым оператором). Программа реализуется на учебном стенде «Микроконтроллеры» производства «Учтех-профи» при ЮУрГУ.

- Автомат  световых эффектов.

Отличительной особенностью этого автомата является то, что световые эффекты воспроизводятся на светодиодной матрице 7х7, составленной из 49 одиночных светодиодов АЛ307БМ. Основа автомата — микроконтроллер PIC16F628A, управляющий семью электронными ключами на транзисторах КТ315Г. Напряжение питания стабилизировано интегральным стабилизатором 7805.

Автомат световых эффектов собран на основе МК PIC16F628A. В его памяти хранится программа, реализующая 15 автоматически чередующихся  световых эффектов, таких как пульсирующая звезда, бьющееся сердце, вращающиеся стрелки. Световые эффекты воспроизводятся на матрице из 49 светодиодов, которые расположены в 7 строк и 7 столбцов. На линиях порта А и линии В2 порта В формируются управляющие сигналы для ключей, собранных на транзисторах КТ315, которые подают питающее напряжение на столбцы светодиодной матрицы. В зависимости от выходных напряжений на линиях порта В будут светиться соответствующие светодиоды в строках.

Воспроизведение световых эффектов реализовано в динамическом режиме. Сначала на линиях порта В устанавливаются напряжения с логическими уровнями, заложенными в программе, затем на базу первого транзистора поступает напряжение высокого уровня, тем самым к источнику питания будет подключен первый столбец светодиодов. В этом столбце светят только те светодиоды, на катодах которых низкий уровень. Через 1,5 мс на базу этого транзистора поступит напряжение низкого уровня, и первый столбец светодиодов будет отключен от питания.

- Затем на линиях порта В установится следующая комбинация логических уровней, а напряжение высокого уровня поступит на базу транзистора 2, который подаст питание на второй столбец светодиодов. Так поочередно включаются и выключаются все столбцы. Продолжительность свечения одного столбца 1,5 мс один полный кадр изображения, который состоит из 7 столбцов, светится всего 10,5 мс. Сам кадр повторяется несколько раз, поэтому мы видим цельную картинку.

1. Ж.»Радио» №7 – 2014 г.

Схема принципиальная дана в приложении, приведена печатная плата.

- Заключение.

МК широко вошли в нашу жизнь. Трудно найти область техники, где бы они уже не применялись.  Очень часто перенастроить какой-либо аппарат на новую деятельность, можно не прибегая к изменению его конструкции, а лишь изменив программу работы МК, т.е. аппаратно.

МК, который включает в себя целый компьютер, позволяет не только минимизировать само техническое устройство, но и придать большое количество дополнительных функций. Универсальность МК далеко не последнее их отличительное свойство.  МК с каждым годом становятся дешевле, а их возможности растут.

- Выводы.

Автомат световых эффектов является традиционным устройством, которые изготовляют радиолюбители. Это не только игрушка в его руках, но и цельное устройство, которое может найти применение, как на отдыхе, так и практике лечебных учреждений, образовательных учреждениях, рекламе  т. д.

Этот автомат световых эффектов использует минимальное количество радиоэлементов, он экономичен, воспроизводит большое количество различных световых эффектов, благодаря программному обеспечению.

- Литература.

- Ж. «Радио» №2 – 2014 г.

- Ж. «Радио» №6 – 2011 г.

- Ж. «Радио» №9 – 2014 г.

Аннотация

на работу Крестьянинова Дениса «микроконтроллер для световых эффектов»

Автомат световых эффектов является традиционным устройством, которые изготовляют радиолюбители. Это не только игрушка в его руках, но и цельное устройство, которое может найти применение, как на отдыхе, так и практике лечебных учреждений, образовательных учреждениях, рекламе  т. д.

Этот автомат световых эффектов изготовлен на базе микроконтроллера, поэтому для его перенастройки необходимо только заменить программу. В этом случае никаких перепаек делать нет необходимости. Все изменения можно внести аппаратно.

МК широко вошли в нашу жизнь. Трудно найти область техники, где бы они уже не применялись.  Очень часто перенастроить какой-либо аппарат на новую деятельность, можно не прибегая к изменению его конструкции, а лишь изменив программу работы МК, т.е. аппаратно.

Отличительной особенностью этого автомата является то, что световые эффекты воспроизводятся на светодиодной матрице 7х7, составленной из 49 одиночных светодиодов АЛ307БМ. Основа автомата — микроконтроллер PIC16F628A, управляющий семью электронными ключами на транзисторах КТ315Г. Напряжение питания стабилизировано интегральным стабилизатором 7805.

Отзыв научного руководителя

на работу  Крестьянинова Дениса Александровича

Научная работа Крестьянинова Дениса Александровича  «микроконтроллер для световых эффектов»

отличается от традиционных работ на эту тему своей материальной базой: работа выполнена с привлечением микроконтроллеров. Автомат световых эффектов является традиционным устройством, которые изготовляют радиолюбители. Это не только игрушка в его руках, но и цельное устройство, которое может найти применение, как на отдыхе, так и практике лечебных учреждений, образовательных учреждениях, рекламе  т. д.

Программа для микроконтроллера была взята из журнала «Радио». Все прочее автором изготовлено самостоятельно. Автомат световых эффектов демонстрировался на выставках и вызывал большой интерес.

Работа Крестьнинова Дениса заслуживает хорошей оценки на конференции.

Научный руководитель

Смолин Николай Михайлович

08.11.2014 г.